HB-TO4-86
4寸触摸控制屏（86底盒安装）

产品概述

HB-TO4-86是一款内置智能系统的4寸触摸控制屏，采用电容式触摸，全贴合钢化玻璃，在实现优异的触摸性能的同时兼顾设备的可靠性；设备秉承先进的外观设计理念，采用环保外壳设计，充满时尚感；设备的安装方式采用标准的86底盒安装，实现设备的壁挂或嵌入式安装；设备的应用场合广泛，如智能控制系统、展览展示控制、智能家居、智慧办公控制、照明控制等。

产品特性

- 屏幕尺寸：4.0寸，分辨率：480*480；

- 标准86底盒安装设计，全镜面电容屏设计；

- 采用32位嵌入式处理器，内部集成SDRAM；

- 支持JPEG图片压缩，矢量字库，多语言一键切换；

- 支持常用组态控件和LUA脚本，图文刷新更快，可实现内部逻辑运算和自定义协议；

- 支持滚动、滑动特效；

- 支持RS-485通讯，，MODBUS RTU协议；

- 内置智能控制APP，控制界面UI可定制。

详细规格

| 系统设计 |  |
| --- | --- |
| 触摸功能 | 电容式触摸屏，单点、滑动触摸； |
| 显示 | 480*480 |
| 视频解码 | MP4视频格式 |
| 结构设计 | 环保外壳，86底盒安装，防溅水式设计 |
| 系统模块 | 主板、液晶显示、触摸屏 |

| 液晶屏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 屏类型 | LED背光 IPS液晶屏 A规 |  |  |
| 尺寸 | 4英寸 |  |  |
| 显示区域 | 71.9(W)×70.2 (H) mm |  |  |
| 最佳分辨率 | 480*480 |  |  |
| 亮度 | 320 cd/m2 | 对比度 | ≥ 800：1 |
| 响应时间 | 0.8/2.6 ms | 刷新频率 | 60Hz |
| 色彩总数 | 65K色，16位RGB |  |  |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |  |  |
| 使用寿命 | > 20000小时 |  |  |

| 触摸屏 |  |
| --- | --- |
| 触摸技术 | 电容触摸 |
| 触控方式 | 单点、滑动触摸 |
| 透光率 | 90%以上 |
| 触控次数 | 无限次、触控寿命与工作环境（灰尘、湿度）有关 |

| 主机系统 |  |
| --- | --- |
| 系统版本 | 嵌入式实时操作系统 |
| CPU类型 | 800MHz 32位双核处理器 |
| 存储容量 | 1GB内置（可扩展SD卡） |
| 通讯方式 | RS-485，MODBUS RTU协议 |

| 电源 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 4.5-30V |
| 整机功耗 | ≤1.2W |
| 待机功耗 | ≤0.5W |

| 环境 |  |
| --- | --- |
| 操作温度 | -20℃～70℃ |
| 存储温度 | -30℃～80℃ |
| 震动强度 | 10 to 25Hz(X,Y,Z方向 2G 30分钟) |

| 物理规格 |  |
| --- | --- |
| 屏幕 | 4寸 |
| 显示尺寸 | 71.9×70.2mm |
| 整机尺寸 | 86*86*27.3 mm（宽×高×厚） |
| 挂架 | 嵌入式86底盒 |
| 壁挂螺丝 | M4 |
| 净重量 | 0.15kg |

产品结构