HB-CO440、HB-CO880

串口拓展器

产品概述

HB-CO440/880是一套高性能的4/8路串口服务器；具有4/8路RS-485/RS-422/RS-232，每路PORT之间相互独立；CPU 采用 ARM9 内核处理器，系统采用 Linux 系统，内部集成了TCP/IP 协议栈，可实现串口到以太网口数据的双向透明传输、ModBus 协议转换等功能；设备通过简单的配置，即可轻松实现串口设备的联网、上云等功能；广泛应用于机房监控、智慧农业、环境监控、智能交通、道闸控制、智能快递柜、多媒体会议系统、物联控制系统、智能家居等行业。

功能特性

- 工业级金属外壳设计，透明传输；

- CPU 采用ARM9 内核处理器，Linux 系统；

- 4/8 路 RS-485/RS-422/RS-232，每路 PORT 之间相互独立；

- 支持 ModBus 网关功能；

- 支持标准的 MQTT 协议，SSL 加密传输；

- 可使用配置工具进行参数配置；

- 内置网页，可使用网页浏览器进行配置；

- 提供虚拟串口软件，可动态修改串口参数，真正实现虚拟串口；

- 每路串口最多可支持64个TCP客户端连接；

- 支持心跳包、注册包功能；

- 支持固件升级。

详细规格

| - 4/8路串口拓展器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | - HB-CO440 | - HB-CO880 |
| CPU | - ARM9内核处理器 |  |
| 系统 | - Linux 系统 |  |
| 供电电压 | - DC9~36V宽压供电 |  |
| 最大功耗 | - 125mA@12V |  |
| - 以太网接口 | - 10M/100M，自适应以太网接口 | - 10M/100M，自适应以太网接口，双网口交换机功能 |
| - 串口 | - 4路RS-485\RS-232\RS-422，采用COM口形式接口，可任意切换串口类型，波特率：600~460800bps | - 8路RS-485\RS-232\RS-422，采用网口形式接口，布线整齐，可任意切换串口类型，波特率：600~460800bps |
| - 可靠性 | - IEC 61000-4-5 Surge电源:±2KV;信号:±1KV - IEC 61000-4-2 ESD:接触:±8KV;空气:15KV - IEC 61000-4-2 EFT:电源:±2 KV;信号:±1KV | - IEC 61000-4-5 Surge电源:±2 KV;信号:±2KV - IEC 61000-4-2 ESD:接触:±8KV;空气:15KV - IEC 61000-4-2 EFT:电源:±4 KV;信号:±2 KV |
| - 支持协议 | - ETHERNET、ARP、IP、ICMP、UDP、DHCP、TCP、MQTT、支持网页配置 |  |
| - 复位/恢复出厂 | - 带有复位/恢复出厂设置按键 |  |
| - 工作温度 | - -40~85℃（工业级） |  |
| - 储存温度 | - -45~85℃ |  |
| - 环境湿度 | - 5%~95%RH（无凝露） |  |
| - 安装方式 | - 支持壁挂式安装 |  |
| - 重量 | - 475g | - 569g |
| - 尺寸 | - 191*68.5*26mm（W*D*H） | - 191*86*28mm（W*D*H） |

产品尺寸