HB-SWB1616

16*16 HDMI矩阵

产品概述

HB-SWB1616是一款HDMI 16进16出的2K视频切换矩阵，可支持16路HDMI信号输入，16路HDMI信号输出；支持HDMI1.3标准，分辨率可达1920X1080@60Hz。支持HDCP，支持EDID透传和学习；支持音视频同步切换，提供触控按键控制；保证了每一路高清信号经过本设备交换过后的信号质量，实现高清信号的完美输出；广泛应用于多媒体会议厅、电视教学、大屏幕显示工程等场所。

功能特性

- 支持16路HDMI输入和16路HDMI输出；

- 支持HDMI1.3标准，兼容HDCP1.3；

- 支持480i至1920x1080@60Hz视频分辨率；

- 支持PCM7.1，杜比TrueHD，杜比数字+DTS-HD Master Audio；

- 前面板带LCD显示屏，支持触摸按键操作；

- 支持EDID透传和学习，支持音视频同步切换；

- 支持前面板IR及后面板RS-232控制；

- 所有端口具有完善的ESD静电保护；

- 带锁扣的分体式电源。

详细规格

| HB-SWB1616 HDMI矩阵 |  |
| --- | --- |
| 前视图 |  |
| 后视图 |  |
| 可管理信号 | HDMI、DVI、内嵌音频、HDCP1.4、HDCP1.3 |
| 数据带宽 | TMDS每通道最高1.65Gbps |
| 色彩空间 | RGB，YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 |
| 色彩 | 8/10/12/16 bit |
| 分辨率 | 输入输出480i至1920X1080P@60Hz |
| 传输距离 | 1080P@60≥15米 |
| 接口 | 16*HDMI Type-A IN； 16*HDMI Type-A OUT； 1*RS232 IN； 1*RS232 OUT； |
| 功耗 | 36W |
| 电源 | DC 12V/3A，分体式外置电源，AC100-240V，50/60Hz |
| 散热方式 | 被动式 |
| 外观尺寸 | 440x280x89mm（不带机柜安装耳朵），483x280x89mm（带机柜安装耳朵） |
| 净重 | 约3.9kg |
| 机柜安装 | 2RU |
| 工作噪音 | 零噪音 |
| 外观 | 金属外壳/黑色 |
| ESD保护 | ±8kV（空气放电），±4kV（接触放电） |
| 环境温度 | 0°C ~ 40°C /-32°F ~ 104°F（工作）；-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F（存储） |
| 环境湿度 | 存储20%至90%（无凝露）；工作20%至50%（无凝露） |