HB-SWB0808-SL

8*8 HDMI无缝矩阵

产品概述

HB-SWB0808-SL是一款8进8出的2K视频无缝切换矩阵，可支持8路HDMI信号输入，8路HDMI信号输出；支持HDMI1.3标准，最高可支持1920X1200@60Hz 4:4:4，信号瞬时无缝切换，无黑屏和抖动，输出端口支持拼接墙输出；矩阵能在输入端嵌为模拟立体声输出，支持多种控制方式；广泛应用于多媒体会议厅、电视教学、大屏幕显示工程等场所。

功能特性

- 支持8路HDMI输入和8路HDMI输出的信号管理和路由；

- 支持HDMI1.3标准，兼容HDCP1.X；

- 瞬时无缝切换，无黑屏和抖动；

- 支持最大8屏任意拼接功能；

- 视频分辨率支持最高1920x1200@60Hz 4:4:4；

- 数据带宽TMDS最高4.95Gbps；

- 支持HDMI内嵌音频解嵌为平衡式模拟立体声输出；

- 支持接收符合HDMI规格的PCM2.0音频数据或接入模拟立体声音频并嵌入HDMI同步传输；

- 前面板带LCD显示屏，支持按键菜单操作，支持EDID管理功能；

- 内置8x8反向IR控制信号同步切换；

- 支持前面板按键、RS-232、TCP/IP和Web控制；

- 所有端口具有完善的ESD静电保护。

详细规格

| HB-SWB0808-SL HDMI无缝矩阵 |  |
| --- | --- |
| 前视图 |  |
| 后视图 |  |
| 可管理信号 | HDMI、DVI、内嵌音频、HDCP1.4 |
| 数据带宽 | TMDS每通道最高4.95Gbps |
| 色彩空间 | RGB，YCbCr 4:4:4 |
| 色彩 | 8bit |
| 分辨率 | 输入输出480P至1920X1200P@60Hz，输出720P至1920X11200P@60Hz |
| 传输距离 | 4K@60≥5米，4K@30≥10米，1080P@60≥15米 |
| 接口 | 8*HDMI Type-A IN； 8*HDMI Type-A OUT； 8*AUDIO IN； 8*AUDIO OUT 8*IR IN； 8*IR OUT； 1*LAN（RJ45）； 1*RS232（DB9孔）； |
| 功耗 | 70-90W |
| 电源 | 单相三线D型座，带开关，内置电源，AC110-240V，50/60Hz |
| 散热方式 | 主动式风扇散热 |
| 外观尺寸 | 430x200x44mm（不带机柜安装耳朵），483x200x44mm（带机柜安装耳朵） |
| 净重 | 约4.2kg |
| 机柜安装 | 1RU |
| 工作噪音 | ≤36DB |
| 外观 | 金属外壳/黑色 |
| ESD保护 | ±8kV（空气放电），±4kV（接触放电） |
| 环境温度 | 0°C ~ 40°C /32°F ~ 104°F（工作）；-20°C ~70°C / -4°F ~ 158°F（存储） |
| 环境湿度 | 存储20%至90%（无凝露）；工作10%至90%（无凝露） |